[산업 분석 보고서] 에이티아이(ATI) 분석 및 HBM 검사

CRESSEM  |  CTO 유상혁  |  2026.05.28

# [종합 분석 보고서] 반도체 검사 장비 시장 경쟁사(ATI) 및 HBM 기술 트렌드 분석

## 1. 개요 (Executive Summary)

본 보고서는 인천 송도 소재의 반도체 검사 장비 전문 기업인 에이티아이(ATI, Advanced Technology Inc.)에 대한 심층 분석과 더불어, HBM(High Bandwidth Memory) 시장의 기술적 특성, 그리고 관련 경쟁사들의 동향을 종합하여 정리한 것입니다.

최근 AI 반도체 수요 폭증에 따라 HBM의 중요성이 커지면서, 기존의 2D 패턴 검사를 넘어 3D 적층 구조와 미세 결함을 잡아내는 첨단 패키징 검사(Advanced Packaging Inspection) 기술이 시장의 핵심 경쟁력으로 부상하고 있습니다.

---

## 2. 경쟁사 분석: 에이티아이(ATI)

에이티아이는 1996년 설립된 30년 업력의 검사/계측 솔루션 전문 기업으로, 하드웨어와 소프트웨어를 통합한 풀 스택 솔루션을 제공합니다. [출처: 웹 검색 결과]

### 2.1 주요 제품 및 기술적 특징

에이티아이는 고객사의 제조 공정에 따라 차별화된 솔루션을 공급합니다.

| 구분 | 주요 타겟 공정 | 핵심 기술 및 솔루션 |

| :--- | :--- | :--- |

| 반도체 Front-end | 웨이퍼, 레티클(Mask) | 레티클 광학 검사, 웨이퍼 표면 결함(Particle, Scratch) 탐지 |

| 반도체 Back-end | HBM, 첨단 패키징 | TSV 결함, Microbump 정렬, 휨(Warpage) 측정 |

| 기판/PCB | FC-BGA, HDI | PCB 광학 검사(AOI), 고다층 기판 휨 측정 |

| 기타 산업 | LED, 태양광(PV) | LED 다이 결함 검사, 태양광 셀/모듈 검사 |

### 2.2 HBM 검사 분야의 핵심 역량

HBM은 칩을 수직으로 쌓는 구조적 특성상 다음과 같은 기술적 난제를 해결해야 하며, 에이티아이는 이에 대응하는 기술을 보유하고 있습니다.

*   3D 적층 구조 분석: TSV(Through Silicon Via) 내부의 Void(빈 공간)나 불완전한 충진 상태를 광학 및 초음파(Ultrasonic) 기술을 결합하여 비파괴 방식으로 탐지합니다. [출처: 일반 지식]

*   휨(Warpage) 관리: 적층 시 발생하는 열/압력 변형을 정밀 계측하여 수율을 관리합니다.

*   AI 기반 결함 분류: 방대한 검사 이미지 데이터에서 실제 결함과 노이즈를 구분하기 위해 AI 비전 알고리즘을 적용합니다. [출처: 웹 검색 결과]

### 2.3 고객사 및 시장 지위

*   주요 고객: 삼성전자, SK하이닉스, 마이크론(반도체), 삼성전기, 대덕전자, 심텍(기판) 등.

*   협력 방식: 주요 IDM(종합 반도체 기업)과 공동 기술연구(Joint R&D)를 수행하며 차세대 공정 로드맵에 선제적으로 대응하고 있습니다. [출처: 웹 검색 결과]

---

## 3. HBM 검사 시장의 경쟁 구도

HBM 검사 시장은 공정 단계에 따라 전문화된 플레이어들이 각축을 벌이고 있습니다.

### 3.1 국내외 주요 경쟁사 분류

| 분류 | 기업명 | 핵심 경쟁력 및 역할 |

| :--- | :--- | :--- |

| 국내 (Test/Prober) | 테크윙 | HBM용 고속 핸들러 및 프로버(Prober), 큐브 테스터 개발. |

| 국내 (Burn-in) | 디아이 | SK하이닉스향 HBM 번인(Burn-in) 테스터 공급. |

| 국내 (Wafer Test) | 와이아이케이 | 삼성전자향 HBM 웨이퍼 테스터 중심. |

| 국내 (3D AOI) | 고영 | 세계적 3D 측정 기술 기반의 패키징 검사 솔루션. |

| 해외 (Global Leader) | Advantest | 전 세계 메모리 테스트 시장 1위, 하드웨어/소프트웨어 표준. |

| 해외 (Inspection) | KLA | 웨이퍼 결함 검사(Defect Inspection) 분야의 독보적 점유율. |

### 3.2 시장 트렌드: "From 2D to 3D & AI"

1.  검사 영역의 확장: 단순 패턴 검사(2D)에서 칩 내부 및 적층 구조를 보는 3D 계측(Metrology)으로 중심축 이동.

2.  지능화(Intelligence): 검사 속도와 정확도를 동시에 잡기 위한 AI 기반의 자동 결함 분류(ADC) 기술이 필수 사양화됨.

---

## 4. 크레셈(CRESSEM)을 위한 전략적 시사점

경쟁사 분석을 바탕으로 크레셈이 확보해야 할 핵심 전략 방향을 제언합니다.

### 4.1 기술적 차별화 (Technical Differentiation)

*   HBM 특화 'Deep-Inspection' 솔루션: 에이티아이가 광학/초음파 하이브리드 방식을 사용한다면, 크레셈은 TSV 내부의 미세 크랙(Micro-crack)이나 Microbump의 3D 형상을 초고해상도로 구현하는 데 집중하여 '초정밀 검사' 시장을 선점해야 합니다.

*   진단형 검사(Diagnostic Inspection): 단순히 결함을 찾는 것을 넘어, 결함의 원인(Root Cause)을 공정 데이터와 연계하여 분석해 주는 '공정 제어 연계형 솔루션'으로 진화하여 고객사의 가치를 높여야 합니다.

### 4.2 시장 포지셔닝 (Market Positioning)

*   Pre-test 검사 시장 공략: 테크윙이나 디아이와 같은 테스터 기업들이 다루기 어려운 '물리적/구조적 검사(Physical Inspection)' 단계에서 압도적인 정밀도를 확보하여, 테스터로 넘어가기 전 불량 칩을 걸러내는 핵심 게이트웨이 역할을 수행해야 합니다.

*   고객 밀착형 R&D: 글로벌 기업(KLA, Advantest)의 높은 가격과 느린 대응력을 틈타, 국내 고객사(SK하이닉스, 삼성전기 등)의 차세대 패키징 로드맵에 맞춘 커스텀(Customized) 장비 개발 및 신속한 기술 지원을 강화해야 합니다.

### 4.3 인적 자원 및 조직 역량 (HR Strategy)

*   R&D 중심 조직 강화: 검사 장비의 핵심은 광학 설계, 제어 소프트웨어, AI 알고리즘입니다. 에이티아이와 같은 경쟁사에 대응하기 위해 석·박사급 전문 인력의 확보 및 유지가 기업의 생존과 직결됩니다.

---

[보고서 끝]