실리콘 인터포저(Si Interposer) vs 유기 인터포저(

| 문서번호 | CRSM-AI-2026-AUTO |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-29 |
| 작성 | Cressem AI 시스템 (자동 생성) |
| 보안등급 | 사내 비밀 (Confidential) |
| 버전 | v1.0 |

목 차

[기술 분석 보고서] 실리콘 인터포저(Si Interposer) vs 유기 인터포저(Organic Interposer) 비교 분석	3

1. 개요 (Executive Summary)	3

2. 기술적 정의 및 메커니즘	3

2.1 실리콘 인터포저 (Silicon Interposer)	3

2.2 유기 인터포저 (Organic Interposer)	3

3. 핵심 비교 분석 (Comparative Analysis)	3

3.1 상세 비교표	3

3.2 심층 분석 항목	4

4. 시장 동향 및 미래 전망	4

4.1 시장 트렌드	4

4.2 크레셈(CRESSEM)의 대응 방향 (제언)	4

5. 결론 (Conclusion)	4

# [기술 분석 보고서] 실리콘 인터포저(Si Interposer) vs 유기 인터포저(Organic Interposer) 비교 분석

## 1. 개요 (Executive Summary)

반도체 패키징 기술이 HBM(High Bandwidth Memory) 및 2.5D/3D 구조로 진화함에 따라, 칩과 칩 사이의 미세 회로를 연결하고 신호를 전달하는 인터포저(Interposer)의 역할이 핵심적인 요소로 부상하고 있습니다. 인터포저는 서로 다른 피치(Pitch)를 가진 칩과 기판 사이에서 전기적·기계적 연결을 매개하는 다리 역할을 수행합니다 [출처: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=techref&logNo=223181507710&targetRecommendationCode=1].

현재 시장은 초미세 공정이 가능한 실리콘 인터포저(Silicon Interposer)와 비용 효율성 및 대면적화에 유리한 유기 인터포저(Organic Interposer)가 공존하며, 애플리케이션의 요구 성능(대역폭, 열 관리, 비용)에 따라 선택적으로 채택되고 있습니다. 본 보고서는 두 기술의 물리적 특성, 공정, 장단점을 심층 비교합니다.

## 2. 기술적 정의 및 메커니즘

### 2.1 실리콘 인터포저 (Silicon Interposer)

실리콘 웨이퍼를 기반으로 하여 반도체 전공정(Front-end) 기술을 활용해 미세한 회로를 형성하는 방식입니다. 주로 TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통 전극) 기술을 사용하여 상하부 칩 간의 수직 연결을 구현합니다.

•   **주요 특징:** 초미세 피치 구현 가능, 높은 신호 무결성(Signal Integrity).

•   **주요 용도:** 고성능 컴퓨팅(HPC), AI 가속기, HBM 결합형 2.5D 패키징 [출처: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28606].

### 2.2 유기 인터포저 (Organic Interposer)

유기 절연체(ABF, Build-up Film 등)와 구리(Cu) 배선을 사용하여 PCB(Printed Circuit Board)와 유사한 방식으로 제작되는 인터포저입니다. 최근에는 FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array) 기술의 고도화를 통해 인터포저 역할을 수행하는 유기 기판 기술이 발전하고 있습니다.

•   **주요 특징:** 대면적 제작 용이, 낮은 제조 비용, 유연한 설계.

•   **주요 용도:** 모바일 AP, 소비자 가전, 중급형 서버용 프로세서.

## 3. 핵심 비교 분석 (Comparative Analysis)

두 기술의 차이점을 물리적 특성, 공정, 경제성 측면에서 비교한 결과는 다음과 같습니다.

### 3.1 상세 비교표

| 비교 항목 | 실리콘 인터포저 (Si Interposer) | 유기 인터포저 (Organic Interposer) |
| --- | --- | --- |
| **기판 재질** | Silicon Wafer (Si) | Organic Dielectric (ABF, PI 등) |
| **배선 미세도 (L/S)** | **매우 높음** (Sub-micron 단위 가능) | **상대적 낮음** (수 $\mu m$ 단위) |
| **연결 기술** | TSV (Through Silicon Via) | Micro-bump, Through-hole |
| **열팽창 계수 (CTE)** | 칩과 유사 (약 2.6 ppm/°C) $\rightarrow$ **열 변형 적음** | 칩과 차이 큼 (약 12~17 ppm/°C) $\rightarrow$ **열 변형 위험** |
| **전기적 특성** | 우수한 신호 전달 및 저손실 | 상대적으로 손실 발생 가능성 있음 |
| **제조 비용** | **매우 높음** (Wafer 기반, TSV 공정 복잡) | **상대적으로 낮음** (Panel/Large substrate 기반) |
| **최대 크기** | 웨이퍼 크기 제한 (Reticle Limit 영향) | **대면적화 용이** (Panel Level 가능) [출처: https://www.thelec.kr/news/articleView.html?idxno=28606] |

### 3.2 심층 분석 항목

#### 1 신호 무결성 및 미세 피치 (Signal Integrity & Fine Pitch)

실리콘 인터포저는 반도체 노광 공정을 그대로 활용하므로, 유기 인터포저가 따라올 수 없는 수준의 미세 회로(Fine Pitch)를 구현할 수 있습니다. 이는 HBM과 같이 수천 개의 데이터 통로가 필요한 고대역폭 메모리 인터페이스 구현에 필수적입니다.

#### 2 열 관리 및 신뢰성 (Thermal Management & Reliability)

•   **실리콘:** 칩(Silicon)과 인터포저의 재질이 동일하여 열팽창 계수(CTE, Coefficient of Thermal Expansion) 차이에 의한 응력(Stress)이 매우 적습니다. 이는 고온 환경에서의 패키지 신뢰성을 높여줍니다 [출처: https://www.wiseguyreports.com/ko/reports/3d-interposer-market].

•   **유기:** 칩과 기판 간의 CTE 차이로 인해 열 사이클(Thermal Cycling) 발생 시 범프(Bump) 탈락이나 기판 휨(Warpage) 현상이 발생할 수 있어, 이를 제어하기 위한 고성능 소재 개발이 병행되고 있습니다.

#### 3 경제성 및 확장성 (Cost & Scalability)

유기 인터포저는 대면적 기판(Panel Level) 공정이 가능하여 생산 단가를 획기적으로 낮출 수 있습니다. 반면 실리콘 인터포저는 웨이퍼 크기 및 TSV 공정 비용으로 인해 고부가가치 제품에 한정되어 사용됩니다.

## 4. 시장 동향 및 미래 전망

### 4.1 시장 트렌드

현재 AI 및 데이터센터 시장의 폭발적 성장으로 인해 실리콘 인터포저 기반의 2.5D 패키징(예: TSMC의 CoWoS) 수요가 급증하고 있습니다. 하지만 비용 절감과 대면적화 요구에 따라 다음과 같은 기술적 변곡점이 나타나고 있습니다.

1.  Hybrid Approach: 실리콘의 미세 피치와 유기 기판의 대면적 이점을 결합하려는 시도.

2.  Organic Interposer의 고도화: 유기 기판의 미세 회로 구현 능력을 높여 실리콘 인터포저를 대체하려는 연구 활발.

3.  신소재 도입: 탄소 나노튜브(CNT)나 그래핀과 같은 새로운 인터커넥트 재료를 활용하여 전기적/열적 특성을 개선하려는 움직임 [출처: https://www.wiseguyreports.com/ko/reports/3d-interposer-market].

### 4.2 크레셈(CRESSEM)의 대응 방향 (제언)

당사의 검사장비 솔루션 관점에서 볼 때, 인터포저 기술의 변화는 검사 난이도의 변화를 의미합니다.

•   **실리콘 인터포저 대응:** TSV 내부 결함 및 미세 범프의 정밀 검사를 위한 **고해상도 광학 검사(High-resolution Optical Inspection)** 및 **3D 측정 기술** 강화 필요.

•   **유기 인터포저 대응:** 대면적 기판의 **휨(Warpage) 측정** 및 **회로 패턴의 연속성 검사**를 위한 대면적 스캔 기술 및 AI 기반 비전 알고리즘 적용 필요.

## 5. 결론 (Conclusion)

실리콘 인터포저와 유기 인터포저는 상호 배타적인 관계가 아닌, 성능과 비용의 트레이드오프(Trade-off) 관계에 있습니다.

•   **초고성능/초미세 연결**이 필수적인 AI/HPC 분야에서는 **실리콘 인터포저**가 주도권을 유지할 것입니다.

•   **비용 효율성 및 대면적화**가 중요한 일반 컴퓨팅 및 모바일 분야에서는 **유기 인터포저**의 채택 비중이 지속적으로 확대될 전망입니다.

따라서 향후 반도체 검사 장비 시장은 실리콘의 미세 결함 검사와 유기 기판의 대면적/신뢰성 검사라는 두 가지 핵심 기술 축을 동시에 확보해야 합니다.