실리콘(Si) vs 유기(Organic) 인터포저 기술 비교 분

| 문서번호 | CRSM-AI-2026-AUTO |
| --- | --- |
| 작성일 | 2026-05-29 |
| 작성 | Cressem AI 시스템 (자동 생성) |
| 보안등급 | 사내 비밀 (Confidential) |
| 버전 | v1.0 |

목 차

[기술 분석 보고서] 실리콘 인터포저(Silicon Interposer) vs 유기 인터포저(Organic Interposer) 비교 분석	3

1. 개요 (Executive Summary)	3

2. 인터포저(Interposer)의 정의 및 역할	3

3. 실리콘 인터포저 vs 유기 인터포저 상세 비교	3

3.1 실리콘 인터포저 (Silicon Interposer)	3

3.2 유기 인터포저 (Organic Interposer)	4

4. 기술 비교 요약표	4

5. 결론 및 기술적 시사점	4

5.1 기술 트렌드 분석	4

5.2 향후 과제 및 대응 전략	5

# [기술 분석 보고서] 실리콘 인터포저(Silicon Interposer) vs 유기 인터포저(Organic Interposer) 비교 분석

## 1. 개요 (Executive Summary)

반도체 패키징 기술이 고성능 컴퓨팅(HPC), 인공지능(AI), 고대역폭 메모리(HBM) 수요에 따라 고도화됨에 따라, 칩과 칩, 또는 칩과 패키지 기판 사이의 전기적 연결을 담당하는 인터포저(Interposer) 기술의 중요성이 급증하고 있습니다.

본 보고서는 차세대 패키징의 핵심 요소인 실리콘 인터포저(Silicon Interposer)와 유기 인터포저(Organic Interposer)의 구조적 특징, 전기적/열적 성능, 공정 복잡도 및 경제성을 비교 분석하여 향후 기술 적용 방향을 제시하는 데 목적이 있습니다.

## 2. 인터포저(Interposer)의 정의 및 역할

인터포저는 미세한 회로를 통해 서로 다른 반도체 다이(Die) 간의 정보를 주고받는 '다리(Bridge)' 역할을 수행합니다 [출처: https://m.blog.naver.com/PostView.naver?blogId=techref&logNo=223181507710&targetRecommendationCode=1].

특히 다음과 같은 핵심 기능을 수행합니다:

• **미세 피치 연결(Fine Pitch Interconnect):** 로직 다이(Logic Die)와 HBM과 같은 고성능 메모리 간의 초미세 배선을 구현합니다 [출처: https://hongya-world.tistory.com/entry/%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%BD%98-%EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8F%AC%EC%A0%80%EB%9E%80-%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EC%9B%90%EB%A6%AC%EC%99%80-%EA%B5%AC%EC%A1%B0-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9A%A9%EB%8F%84-%EC%B2%A8%EB%8B%A8-%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%95-%EA%B8%B0%EC%88%A013].

• **I/O 밀도 향상:** 칩의 입출력(I/O) 단자 수를 증가시켜 데이터 전송 대역폭을 극대화합니다.

• **신호 무결성(Signal Integrity) 확보:** 고속 데이터 전송 시 발생하는 노이즈를 최소화하고 전기적 특성을 최적화합니다.

## 3. 실리콘 인터포저 vs 유기 인터포저 상세 비교

### 3.1 실리콘 인터포저 (Silicon Interposer)

실리콘 인터포저는 기존 반도체 제조 공정(Front-end)인 TSV(Through Silicon Via, 실리콘 관통 전극) 기술을 활용하여 제작됩니다.

• **주요 특징:**

• **초미세 배선 가능:** 실리콘 웨이퍼 공정을 그대로 사용하므로 수 마이크로미터($\mu m$) 단위의 극미세 회로 구현이 가능합니다.

• **열팽창 계수(CTE) 일치:** 칩(Si)과 인터포저(Si)의 열팽창 계수가 동일하여, 온도 변화에 따른 휨(Warpage) 현상이 적고 신뢰성이 높습니다.

• **고밀도 연결:** TSV를 통해 수천 개의 I/O를 수직으로 연결할 수 있어 HBM과 로직 칩의 결합(CoWoS 등)에 필수적입니다 [출처: https://hongya-world.tistory.com/entry/%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%BD%98-%EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8F%AC%EC%A0%80%EB%9E%80-%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EC%9B%90%EB%A6%AC%EC%99%80-%EA%B5%AC%EC%A1%B0-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9A%A9%EB%8F%84-%EC%B2%A8%EB%8B%A8-%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%95-%EA%B8%B0%EC%88%A013].

• **한계점:**

• **높은 비용:** 웨이퍼 기반 공정 및 TSV 형성 공정 비용이 매우 높습니다.

• **크기 제한:** 웨이퍼 크기에 따라 인터포저의 크기가 제한되며, 대면적화 시 수율(Yield) 저하 문제가 발생합니다.

### 3.2 유기 인터포저 (Organic Interposer)

유기 인터포저는 기존 PCB(Printed Circuit Board)나 FC-BGA(Flip Chip Ball Grid Array) 기판 제작 기술을 응용한 방식입니다.

• **주요 특징:**

• **비용 효율성:** 실리콘 공정에 비해 재료비와 공정 비용이 저렴하여 대량 생산에 유리합니다.

• **대면적 구현 용이:** 웨이퍼 크기 제약이 적어 대형 패키지(Large-scale Package) 제작이 가능합니다.

• **두께 및 유연성:** 실리콘 대비 상대적으로 두께 조절이 용이하며, 패키지 전체의 높이를 낮추는 데 유리할 수 있습니다.

• **한계점:**

• **미세 피치 한계:** 유기 재료(Resin 등)의 특성상 실리콘만큼의 초미세 배선(Fine Pitch) 구현이 어렵습니다.

• **열팽창 계수(CTE) 불일치:** 실리콘 칩과 유기 기판 간의 CTE 차이로 인해 열적 스트레스가 발생하며, 이는 **Warpage(휨)** 및 솔더 조인트(Solder Joint)의 신뢰성 문제로 직결됩니다.

## 4. 기술 비교 요약표

| 비교 항목 | 실리콘 인터포저 (Silicon) | 유기 인터포저 (Organic) |
| --- | --- | --- |
| **주요 공정** | TSV (Through Silicon Via) | PCB/Substrate 기반 공정 |
| **배선 미세도 (Pitch)** | **매우 높음** (Sub-$\mu m$ 가능) | 상대적 낮음 (수십 $\mu m$ 단위) |
| **열팽창 계수(CTE) 매칭** | **매우 우수** (Si-Si 일치) | 불리 (Si-Organic 차이 발생) |
| **I/O 밀도** | 극대화 가능 (HBM 필수 기술) | 중간 수준 |
| **제조 비용** | 매우 높음 | **상대적 저렴** |
| **대면적화 가능성** | 제한적 (Wafer Size 제약) | **매우 높음** |
| **주요 응용 분야** | AI 가속기, HBM, CoWoS 패키징 | 일반 CPU/GPU, 모바일 AP, 서버용 기판 |

## 5. 결론 및 기술적 시사점

### 5.1 기술 트렌드 분석

현재 반도체 시장은 성능 극대화를 위해 실리콘 인터포저 기반의 2.5D/3D 패키징을 주류로 채택하고 있습니다. 특히 TSMC의 CoWoS(Chip on Wafer on Substrate)와 같은 기술은 실리콘 인터포저를 통해 로직과 HBM을 초고속으로 연결함으로써 AI 연산 성능을 비약적으로 향상시켰습니다 [출처: https://hongya-world.tistory.com/entry/%EC%8B%A4%EB%A6%AC%EC%BD%98-%EC%9D%B8%ED%84%B0%ED%8F%AC%EC%A0%80%EB%9E%80-%EA%B8%B0%EB%B3%B8-%EC%9B%90%EB%A6%AC%EC%99%80-%EA%B5%AC%EC%A1%B0-%EC%A3%BC%EC%9A%94-%EC%9A%A9%EB%8F%84-%EC%B2%A8%EB%8B%A8-%EB%B0%98%EB%8F%84%EC%B2%B4-%ED%8C%A8%ED%82%A4%EC%A7%95-%EA%B8%B0%EC%88%A013].

### 5.2 향후 과제 및 대응 전략

1. 실리콘 인터포저의 경제성 확보: 비용 절감을 위해 인터포저 크기를 최적화하거나, 유기 재료와 실리콘의 장점을 결합한 하이브리드 형태의 연구가 지속될 것입니다.

2. 유기 인터포저의 미세화 기술: 유기 기판의 한계를 극복하기 위해 미세 회로 형성 기술(Fine Patterning)과 CTE 차이를 극복하기 위한 신소재(Low CTE Resin 등) 도입이 필수적입니다.

3. 검사 기술의 고도화 (Cressem 핵심 영역):

• 실리콘 인터포저의 경우 **TSV 내부 결함 및 미세 배선 단선**에 대한 고해상도 광학 검사가 요구됩니다.

• 유기 인터포저의 경우 **대면적 Warpage(휨) 및 미세 패턴의 정렬(Alignment) 오류**를 잡아낼 수 있는 머신비전 솔루션이 핵심 경쟁력이 될 것입니다.

본 보고서는 내부 기술 검토용으로 작성되었으며, 최신 공정 변화에 따라 세부 수치는 변동될 수 있습니다.